Ημερομηνία τροποποίησης: 07/11/2005

Αρχείο Read Me για τους εκτυπωτές Lexmark 8300 Series

Περιεχόμενα:

-Γενικές πληροφορίες

-Windows XP/2000

-Windows 98/ME

Γενικές πληροφορίες

Το Κέντρο υποστήριξης της Lexmark

Ξεκινήστε από το Κέντρο υποστήριξης της Lexmark. Το λογισμικό αυτό είναι ένας πλήρης οδηγός για ιδέες εκτύπωσης, αντιμετώπιση προβλημάτων, συντήρηση και άλλες σύνθετες επιλογές. Για να μεταβείτε στο Κέντρο υποστήριξης της Lexmark:

-Από το μενού Έναρξη των Windows, επιλέξτε Προγράμματα.

-Επιλέξτε Lexmark 8300 Series.

-Επιλέξτε Κέντρο υποστήριξης της Lexmark.

-Δείτε τα διαθέσιμα θέματα.

Δεν υπάρχει επικοινωνία με τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα

Αν παρουσιαστούν προβλήματα επικοινωνίας κατά την εκτύπωση/αντιγραφή μέσω ενός διανομέα USB, αποσυνδέστε το διανομέα και συνδέστε τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα απευθείας στον υπολογιστή.  Εάν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα επικοινωνίας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

-Αποσυνδέστε τον εκτυπωτή από την πρίζα για 30 δευτερόλεπτα.

-Ξανασυνδέστε τον εκτυπωτή στην πρίζα.

-Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής Όλα σε Ένα είναι ενεργοποιημένος.

-Επανεκκινήστε τον υπολογιστή

Ποιότητα εκτύπωσης και προβλήματα χρωμάτων

Οι εκτυπώσεις είναι πολύ σκούρες ή μουτζουρωμένες

Κάποιες εφαρμογές λογισμικού έχουν τις δικές τους μεθόδους απόδοσης ενδιάμεσων τόνων και διόρθωσης χρωμάτων. Εάν είναι δυνατόν, απενεργοποιήστε αυτές τις λειτουργίες στην εφαρμογή. Γενικά, οι μέθοδοι απόδοσης ενδιάμεσων τόνων και διόρθωσης χρωμάτων του προγράμματος οδήγησης του Lexmark 8300 Series έχουν καλύτερα αποτελέσματα.

Μορφή των δεδομένων στην ουρά

Οι υποστηριζόμενες μορφές δεδομένων στην ουρά είναι LEMF, RAW και EMF. Ο Lexmark 8300 Series έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί καλύτερα με τη μορφή δεδομένων LEMF. Οι άλλες μορφές δεδομένων μπορεί να προκαλέσουν απρόβλεπτα αποτελέσματα και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στην περίπτωση που η λειτουργία LEMF δεν εκτυπώνει σωστά.

Σημείωση: Η αλλαγή του Προεπιλεγμένου τύπου δεδομένων, ενώ ορισμένες εφαρμογές είναι ανοικτές, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εκτύπωση. Για καλύτερα αποτελέσματα, κλείστε όλες τις εφαρμογές πριν αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση.

Μήνυμα "Η μνήμη δεν επαρκεί" σε εκτύπωση υψηλής ποιότητας

Αν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, ενώ χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση Βέλτιστη για την ποιότητα εκτύπωσης, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την Κανονική ποιότητα εκτύπωσης.  Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα ανεπάρκειας μνήμης κατά τη σάρωση σε υψηλή ανάλυση, δοκιμάστε να σαρώσετε σε χαμηλότερη ανάλυση.

Περιγραφή εγκατάστασης ομότιμης λειτουργίας

Σε περιβάλλον ομάδας εργασίας των Windows, απαιτείται εξουσιοδότηση χρήστη για την ομότιμη εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης. Καθώς δεν υπάρχει μια κεντρική αποθήκη λογαριασμών χρήστη (όπως σε έναν τομέα), ο κάθε χρήστης πρέπει να έχει ένα λογαριασμό σε κάθε υπολογιστή ομάδας εργασίας (ίδιο όνομα χρήστη, ίδιο κωδικό πρόσβασης).

Εκτύπωση χωρίς περίγραμμα

Ορισμένες εφαρμογές δεν υποστηρίζουν τη δυνατότητα εκτύπωσης χωρίς περίγραμμα και ενδέχεται να προσθέτουν περιθώρια στην εκτύπωσή σας, ακόμη και εάν επιλέξετε ένα μέγεθος χαρτιού χωρίς περίγραμμα από τις Προτιμήσεις εκτύπωσης του Lexmark 8300 Series.  Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να απαιτούν από το χρήστη να αλλάξει τη Διαμόρφωση σελίδας προκειμένου να καταργήσει τα περιθώρια, να επιλέξει τη διεύρυνση της εικόνας ώστε να προσαρμόζεται στη σελίδα ή να αλλάξει άλλες ρυθμίσεις στην εφαρμογή.  Άλλες εφαρμογές βάζουν περιθώρια σε όλες τις εκτυπώσεις και δεν υποστηρίζουν τη δυνατότητα εκτύπωσης χωρίς περίγραμμα.  Χρησιμοποιήστε την επιλογή Προεπισκόπηση εκτύπωσης της εφαρμογής σας για να ελέγξετε εκ των προτέρων την εκτύπωσή σας.

Αμφίδρομη υποστήριξη

Εάν ο εκτυπωτής σας δεν λειτουργεί σωστά, δείτε τις Ιδιότητες εκτυπωτή του Lexmark 8300 Series και βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η αμφίδρομη υποστήριξη.

Windows XP/2000

Αύξηση της μνήμης του υπολογιστή

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τουλάχιστον 128 MB μνήμης RAM και ρυθμίστε το Αρχικό μέγεθος της εικονικής μνήμης σε τουλάχιστον 300MB για να εξαλείψετε πολλά προβλήματα εκτύπωσης. Θα πρέπει επίσης να ορίσετε το Μέγιστο μέγεθος της εικονικής μνήμης σε τουλάχιστον 512MB. Για σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο σύστημα βοήθειας των Windows του υπολογιστή σας..

-Από το μενού Έναρξη, επιλέξτε Βοήθεια

Προβλήματα ασυμβατότητας εφαρμογών

Στο Adobe PhotoShop 5.x, αν είστε συνδεδεμένοι στα Windows 2000 ως χρήστης χωρίς δικαιώματα διαχειριστή, όταν επιλέγετε την εντολή Print, CMYK Setup, Profile Setup ή Profile to Profile, το PhotoShop εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος "Could not complete the [όνομα εντολής] command because of a disk error". Πρόκειται για ένα γνωστό πρόβλημα του Adobe Photoshop, το οποίο τεκμηριώνεται αναλυτικά στην τοποθεσία της Adobe στο web. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συνδεθείτε στην τοποθεσία της Adobe στο web (στη διεύθυνση http://www.adobe.com/support/techdocs/10ee6.htm) ή να καλέσετε την τεχνική υποστήριξη της Adobe.

Windows 98/ME

Εμφάνιση των πλαισίων διαλόγου εκτυπωτή και του Κέντρου Όλα σε Ένα

Η βέλτιστη απόδοση του Κέντρου Όλα σε Ένα επιτυγχάνεται με ρύθμιση της επιφάνειας εργασίας στα 800 x 600 pixel και με χρήση μικρών γραμματοσειρών.  Η ρύθμιση της οθόνης σε 256 χρώματα ή λιγότερα μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτα αποτελέσματα στο Κέντρο Όλα σε Ένα του εκτυπωτή 8300 Series.

Καρτέλα Λεπτομέρειες, επιλογές για την Εκτύπωση σε ουρά

Σε αυτή την καρτέλα υπάρχει ένας αριθμός επιλογών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και οι οποίες λειτουργούν ανεξάρτητα από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ή δεν υποστηρίζονται από αυτό. Τα Windows παρέχουν κάποιες από τις επιλογές σε αυτήν την καρτέλα. Αν και είναι πιθανόν να μπορείτε να ορίσετε τις συγκεκριμένες επιλογές, αυτές ενδέχεται να λειτουργούν ανεξάρτητα από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ή να μην υποστηρίζονται από αυτό.

Σημείωση: Πρέπει να επιλέξετε "Ενεργοποίηση αμφίδρομης υποστήριξης". Αν η αμφίδρομη υποστήριξη είναι απενεργοποιημένη, δεν είναι δυνατή η εκτύπωση.

# Εκτύπωση και σάρωση μέσω δικτύου ομότιμης λειτουργίας ή μέσω απευθείας σύνδεσης με το δίκτυο

Ενδέχεται να απαιτείται επανεκκίνηση για την ενεργοποίηση εκτύπωσης με τη μέθοδο ομότιμης λειτουργίας στα Windows 98. Αν αντιμετωπίσετε πρόσθετα προβλήματα, ενώ επιχειρείτε να εκτυπώσετε, ενδέχεται να απαιτηθεί το Microsoft Windows DCOM98.exe.  Μπορείτε να κάνετε λήψη αυτού του εκτελέσιμου αρχείου από την τοποθεσία της Microsoft (www.microsoft.com).

## Αλλαγή των ιδιοτήτων της Επιφάνειας εργασίας

Όταν αλλάζετε τους συνδυασμούς χρωμάτων των Windows μέσω των Ιδιοτήτων της Επιφάνειας εργασίας, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα λόγω περιορισμών του συστήματος.  Αν δεν μπορείτε να αλλάξετε τους συνδυασμούς χρωμάτων, κάντε κλικ στο εικονίδιο Οικογένεια προγραμμάτων παραγωγικότητας της Lexmark στη γραμμή εργαλείων και επιλέξτε Έξοδος.  Αλλάξτε τους συνδυασμούς χρωμάτων των Windows και επανεκκινήστε τον υπολογιστή ώστε να επαναφέρετε το σύστημα.

Κρατήστε επαφή!

Τοποθεσία WWW:	http://www.lexmark.com

Internet (FTP):	ftp://ftp.lexmark.com		[συνδεθείτε με αναγνωριστικό guest]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οι ονομασίες Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000 και Windows XP είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corp.

Η ονομασία Adobe Photoshop είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Adobe Systems, Inc.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.