Geändert: 07/11/2005

Lexmark 8300 Series – Readme-Datei

Inhalt:

-Allgemeine Informationen

-Windows XP/2000

-Windows 98/ME

Allgemeine Informationen

Der Lexmark Ratgeber

Die erste Anlaufstelle, wenn Sie Unterstützung benötigen, ist der Lexmark Ratgeber. Diese Software enthält das gesamte Benutzerhandbuch zu allgemeinen Fragen rund um das Drucken, zur Fehlersuche, zur Wartung und zu anderen erweiterten Optionen. So finden Sie den Lexmark Ratgeber:

-Wählen Sie im Windows-Startmenü Programme aus.

-Wählen Sie Lexmark 8300 Series.

-Wählen Sie Lexmark Ratgeber.

-Erkunden Sie die unterschiedlichen Themen.

Keine Kommunikation mit dem All-In-One

Wenn beim Drucken/Kopieren über ein USB-Hub Kommunikationsprobleme auftreten, entfernen Sie das Hub, und schließen Sie den All-In-One direkt am Computer an.  Tritt der Kommunikationsfehler weiterhin auf, führen Sie folgende Schritte aus:

-Ziehen Sie das Netzteil des All-In-One heraus und warten Sie 30 Sekunden.

-Stecken Sie das Netzteil wieder ein.

-Stellen Sie sicher, dass der All-In-One eingeschaltet ist.

-Starten Sie den Computer neu.

Druckqualitäts- und Farbprobleme

Ausdruck ist zu dunkel oder unscharf

Einige Softwareanwendungen verfügen über eigene Halbton- und Farbkorrekturverfahren. Deaktivieren Sie diese Funktionen in der Anwendung wenn möglich. Im Allgemeinen erzielen Sie mit den Halbton- und Farbkorrekturverfahren des Treibers des Lexmark 8300 Series bessere Ergebnisse.

Spoolformate

Zu den unterstützten Spoolformaten zählen LEMF, RAW und EMF. Der Lexmark 8300 Series funktioniert am besten mit dem LEMF-Spoolformat. Andere Formate können zu unerwarteten Ergebnissen führen, und sollten nur verwendet werden, wenn im LEMF-Modus keine korrekten Druckergebnisse erzielt werden.

Hinweis: Wenn Sie den Datentyp ändern, während Anwendungen geöffnet sind, kann das zu Druckproblemen führen. Optimale Ergebnisse erzielen Sie, indem Sie alle Anwendungen vor dem Ändern der Einstellungen schließen.

Meldung "Nicht genügend Speicher" bei hoher Druckqualität

Wenn diese Meldung bei Verwendung der Druckqualität Beste angezeigt wird, verwenden Sie stattdessen Normal.  Setzen Sie die Auflösung herab, wenn beim Scannen mit hoher Auflösung Probleme auftreten.

Anmerkungen zur Peer-to-Peer-Installation

Peer-to-Peer-Installationen des Treibers in einer Windows-Workgroup-Umgebung erfordern eine Benutzerauthentifizierung. Da kein zentrales Repository von Benutzerkonten (wie in einer Domäne) vorliegt, benötigt jeder Benutzer ein Konto auf jedem Computer der Workgroup (gleicher Benutzername, gleiches Kennwort).

Drucken ohne Rand

Einige Anwendungen unterstützen das Drucken ohne Rand nicht und fügen ggf. Ränder auf der Ausgabe ein, auch wenn Sie in den Druckeinstellungen des Lexmark 8300 Series ein randloses Papierformat ausgewählt haben.  Bei einigen Anwendungen muss der Benutzer u.U. die Seite so einrichten, dass Ränder entfernt werden, eine Option auswählen, um das Bild an die Seite anzupassen oder andere Einstellungen in der Anwendung ändern.  Andere Anwendungen unterstützten kein Drucken ohne Rand und fügen bei jeder Ausgabe Ränder hinzu.  Mit der Option zur Druckvorschau kann in jeder Anwendung die Ausgabe vor dem Drucken angezeigt werden.

Bidirektionale Unterstützung

Funktioniert der Drucker nicht ordnungsgemäß, zeigen Sie die Druckeinstellungen des Lexmark 8300 Series an, und stellen Sie sicher, dass die bidirektionale Unterstützung aktiviert ist.

Windows XP/2000

Erweitern des Arbeitsspeichers

Viele Druckprobleme können vermieden werden, wenn sichergestellt ist, dass Sie über mindestens 128 MB RAM verfügen und die ursprüngliche Größe des virtuellen Speichers auf mindestens 300 MB eingestellt ist. Die maximale Größe des virtuellen Speichers sollte bei mindestens 512 MB liegen. Informationen hierzu finden Sie in der Windows-Hilfe Ihres PCs.

-Startmenü, Hilfe auswählen

Anwendungsspezifische Probleme

Wenn Sie Adobe PhotoShop 5.x unter Windows 2000 als Benutzer ohne Administratorzugriff verwenden und die Befehle Print (Drucken), CMYK Setup (CMYK-Setup), Profile Setup (Profil-Setup) oder Profile to Profile (Profil an Profil) verwenden, wird folgende Fehlermeldung in PhotoShop angezeigt: "Could not complete the [command name] command because of a disk error." (Befehl [Befehlsname] konnte aufgrund von Festplattenfehler nicht vollständig ausgeführt werden). Es handelt sich dabei um ein bekanntes Adobe Photoshop-Problem, das auf der Website beschrieben wird. Besuchen Sie die Adobe Website (http://www.adobe.com/support/techdocs/10ee6.htm), um weitere Informationen zu erhalten, oder wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Adobe.

Windows 98/ME

Anzeige von Dialogfeldern des Druckers und All-In-One Centers

Der All-In-One Center ist optimiert für einen Desktopbereich von 800 x 600 Pixeln mit kleinen Schriftarten.  Die Anzeige mit 256 Farben oder weniger kann beim All-In-One Center des 8300 Series zu unerwarteten Ergebnissen führen.

Registerkarte "Details", Spooleinstellungen

Auf dieser Registerkarte können eine Reihe von Optionen ausgewählt werden, die unabhängig vom Druckertreiber sind oder vom Treiber nicht unterstützt werden. Einige Optionen auf dieser Registerkarte werden von Windows bereitgestellt. Obwohl Sie diese Optionen u.U. auswählen können, funktionieren Sie ggf. unabhängig vom Druckertreiber oder werden vom Treiber nicht unterstützt.

Hinweis: Die Option "Bidirektionale Unterstützung aktivieren" muss verwendet werden. Das Drucken ist nicht möglich, wenn diese Option deaktiviert ist.

# Drucken und Scannen im Peer-to-Peer- oder direkten Netzwerk

In Windows 98 ist für den Peer-to-Peer-Druck evtl. ein Neustart erforderlich. Sollten beim Drucken oder Scannen weitere Probleme auftreten, ist ggf. die Datei DCOM98.exe von Microsoft Windows erforderlich.  Diese ausführbare Datei kann von der Microsoft-Website (www.microsoft.com) heruntergeladen werden.

## Ändern von Desktop-Eigenschaften

Beim Ändern von Windows-Schemas mit den Desktop-Eigenschaften können aufgrund von Systembeschränkungen Probleme auftreten.  Wenn Sie Schemas nicht ändern können, klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Taskleiste auf des Symbol Lexmark Productivity Suite und wählen Sie die Option Beenden aus.  Ändern Sie die Windows-Schemas und starten Sie neu, um das System wiederherzustellen.

Bleiben Sie in Verbindung!

Website:	http://www.lexmark.com

Internet (FTP):	ftp://ftp.lexmark.com		[Anmeldung mit Gast-ID]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corp.

Adobe Photoshop ist eine Marke oder eingetragene Marke von Adobe Systems, Inc.

Andere Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.