Upraveno: 11.7.2005

Lexmark 8300 Series – soubor ReadMe

Obsah:

-Obecné informace

-Windows XP/2000

-Windows 98/ME

Obecné informace

Aplikace Středisko řešení Lexmark

První místo, kde najdete užitečné informace, je aplikace Středisko řešení Lexmark. Tato aplikace vám pomůže realizovat vaše tiskové požadavky, pomůže při řešení případných problémů, údržbě tiskárny a dalších pokročilých funkcích. Postup při otevření Střediska řešení Lexmark:

-V nabídce Start systému Windows klepněte na položku Programy.

-Vyberte položku Lexmark 8300 Series.

-Vyberte položku Středisko řešení Lexmark.

-Zobrazte jednotlivá témata.

Zařízení All-In-One nekomunikuje

Jestliže se vyskytují problémy při tisku či kopírování prostřednictvím rozbočovače USB, odstraňte rozbočovač a zapojte zařízení přímo do počítače. Pokud komunikační problémy přetrvávají, postupujte takto:

-Odpojte napájení zařízení All-In-One na 30 sekund.

-Znovu zapojte napájení.

-Zkontrolujte, zda je zařízení All In One zapnuto.

-Restartujte počítač.

Poznámky ke kvalitě tisku a barev

Vytištěné stránky jsou příliš tmavé nebo rozmazané

Některé softwarové aplikace používají své vlastní metody polotónování a úpravy barev. Je-li to možné, vypněte tyto funkce v aplikacích. Techniky polotónování a korekce barev používané ovladačem tiskárny Lexmark 8300 Series většinou vedou k lepším výsledkům.

Formáty zařazování

K dispozici je několik formátů dat: LEMF, RAW a EMF. Tiskárna Lexmark 8300 Series je navržena pro práci s formátem LEMF. Použití jiného formátu může vést k nepředvídatelným následkům. Jiný formát použijte pouze v případě, že formát LEMF netiskne správně.

Poznámka: Pokud jsou během změny datového typu spuštěny nějaké aplikace, může to vést k problémům při tisku. Za účelem dosažení nejlepších výsledků zavřete před změnou tohoto nastavení všechny aplikace.

Zpráva „Nedostatek paměti“ při tisku s vysokou kvalitou

Pokud se při tisku s nastavením kvality „Nejlepší“ zobrazí tato zpráva, zkuste použít nastavení kvality „Normální“. Pokud dochází k problémům při skenování s vysokým rozlišením, zkuste použít nižší rozlišení.

Důležitá upozornění pro instalaci peer-to-peer

V prostředí pracovní skupiny systému Windows se pro peer-to-peer instalaci ovladače vyžaduje ověření uživatele. Protože neexistuje centrální databáze uživatelských účtů (jako je např. v doméně), každý uživatel musí mít účet na každém počítači pracovní skupiny (stejné uživatelské jméno, stejné heslo).

Tisk bez okrajů

Některé softwarové aplikace nepodporují tisk bez okrajů a mohou k výslednému výstupu přidat okraje i v případě, že v nastavení tiskárny Lexmark 8300 Series správně určíte tisk bez okrajů. U určitých aplikací může být nutné odebrat nastavení okrajů na kartě Vzhled stránky, vybrat volbu pro rozšíření obrazu na celou stránku nebo změnit další nastavení v aplikaci. Některé aplikace mohou přidávat okraj ke každému výstupu a tisk bez okrajů v nich nebude podporován.  Před tiskem v dané aplikaci zobrazte ukázku před tiskem.

Podpora obousměrné komunikace

Pokud tiskárna netiskne správně, zobrazte okno Vlastnosti tiskárny Lexmark 8300 Series a ujistěte se, že je zapnutá podpora obousměrné komunikace.

Windows XP/2000

Zvětšení paměti počítače

Řadu problémů s tiskem lze vyloučit tím, že v počítači budete mít nejméně 128 MB paměti RAM a nastavíte počáteční velikost virtuální paměti na nejméně 300 MB. Dále byste měli nastavit maximální velikost virtuální paměti alespoň na 512 MB. Informace najdete v nápovědě systému.

-Nabídka Start, položka Nápověda a odborná pomoc

Problémy týkající se konkrétních aplikací

Pokud jste při práci v programu Adobe Photoshop 5.x přihlášeni v systému Windows 2000 jako uživatel bez oprávnění správce, pak se při spuštění příkazu Tisk, CMYK Setup (Nastavení barev CMYK), Profile Setup (Nastavení profilu) nebo Profile to Profile (Profil do profilu) zobrazí chyba „Could not complete the [command name] command because of a disk error.“ (Nelze dokončit příkaz [název příkazu] z důvodu chyby disku). Tento problém produktu Adobe Photoshop je znám a je plně dokumentován na webových stránkách výrobce tohoto produktu. Další informace získáte na webových stránkách společnosti Adobe (http://www.adobe.com/support/techdocs/10ee6.htm) nebo prostřednictvím technické podpory společnosti Adobe.

Windows 98/ME

Vzhled oken tiskárny a zařízení All-In-One Center

Aplikace All-In-One Center je optimalizována pro práci v rozlišení 800 x 600 pixelů s nastavením malých písmen. Nastavení obrazovky na 256 barev nebo méně může vést k nepředvídatelnému chování aplikace 8300 Series All-In-One center.

Karta Podrobnosti, možnosti Zařazování

Na této kartě je mnoho voleb, které fungují nezávisle na ovladači tiskárny a nejsou ovladačem podporovány. Některé z možností na této kartě jsou poskytovány systémem Windows. Ačkoli budete moci nastavit tyto volby, budou zřejmě fungovat nezávisle na ovladači tiskárny a pravděpodobně nebudou ovladačem podporovány.

Poznámka: Je nutné používat nastavení „Komunikovat obousměrně“. V případě zákazu oboustranné komunikace nebude možné tisknout.

# Peer-to-peer nebo přímý tisk a skenování v síti

Abyste mohli používat peer-to-peer tisk v systému Windows 98, možná budete muset restartovat počítač. Budete-li mít stále potíže při tisku nebo skenování, možná budete potřebovat do systému Microsoft Windows 98 zařadit soubor DCOM98.exe. Tento spustitelný soubor si můžete stáhnout ze stránek společnosti Microsoft (www.microsoft.com).

## Změna vzhledu pracovní plochy

Při pokusu o změnu schématu vzhledu pracovní plochy Windows můžete narazit na případné problémy spojené s omezeními systémových prostředků. Pokud nelze změnit schéma vzhledu pracovní plochy, klepněte pravým tlačítkem myši v hlavním panelu na ikonu Nástroje Produktivity a zvolte příkaz Zavřít. Změňte vzhled pracovní plochy systému Windows a restartujte počítač.

Zůstaňte s námi ve spojení!

WWW:		http://www.lexmark.cz

Internet (FTP):	ftp://ftp.lexmark.com		[přihlaste se s ID „guest“]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000 a Windows XP jsou obchodní známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corp.

Adobe Photoshop je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems, Inc.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.