修改日期：2005年7月15日

Lexmark 8300 Series自述文件

目录

- 一般信息

- Windows XP/2000

- Windows 98/Me

一般信息

Lexmark解决方案中心

您寻求帮助的首选是Lexmark解决方案中心。此软件可以为您提供以下方面的全面指导：打印方案、问题解答、维护帮助、以及其他高级选项。

如要打开Lexmark解决方案中心：

- 从Windows的“开始”菜单中单击“程序”(Windows XP为“所有程序”)。

- 选择“Lexmark 8300 Series”。

- 单击“Lexmark解决方案中心”。

- 浏览其中的各个主题。

无法与您的多功能一体机进行通讯

如果您通过USB集线器进行打印/复印时出现通讯问题，请去掉集线器，将多功能一体机直接连接在计算机上。如果通讯错误仍然存在，请按照以下的步骤进行操作：

- 断开您的多功能一体机的电源，并等待30秒。

- 重新接通电源。

- 确认多功能一体机的电源已打开。

- 重新启动您的计算机。

打印质量和色彩问题

打印结果太黑或模糊不清

一些应用程序具有自己的色彩修正功能。如果可能，请在应用程序中关闭这些功能。通常情况下，使用Lexmark 8300 Series驱动程序的色彩修正功能可以获得最佳的打印质量。

后台打印数据格式

可供选择的后台打印数据格式包括LEMF、RAW、和EMF。Lexmark 8300 Series最适合于使用LEMF数据格式。其他的数据格式可能会导致不可预期的后果，只有当使用LEMF不能正确打印时才可以选择。

注意：在一些应用程序打开时改变默认数据类型可能会导致打印问题。要获得最好的结果，请在改变这些设置之前关闭所有的应用程序。

使用较高的打印质量设置时出现“内存不足”信息

如果您使用“照片”打印质量设置进行打印时接收到此信息，请尝试使用“正常”设置作为替代。

如果您使用较高的分辨率进行扫描时遇到内存问题，请尝试使用较低的分辨率。

对等网络安装的考虑事项

在Windows工作组环境中，驱动程序的对等网络安装需要用户认证。由于没有用户帐号的中央存储库(就像域中的中央存储库一样)，每个用户必须在每一台工作组机器上拥有一个账号(同样的用户名，同样的密码)。

无边界打印

一些应用程序不支持无边界打印，即使您在Lexmark 8300 Series打印属性中正确地选择了无边界纸张尺寸，打印结果中仍然会出现空白的边界。有些特殊的应用程序可能需要用户改变“页面设置”以去除边界，或者选择一个选项将图像放大到适合页面，或者改变其他的设置。其他不支持无边界打印的应用程序，所有的打印结果中都会带有空白的边界。请在打印之前使用您的应用程序的“打印预览”功能检查输出结果是否正确。

双向支持

如果您的多功能一体机的打印机功能工作不正常，请确认您在Lexmark 8300 Series打印机属性中启用了双向支持。

Windows XP/2000

增加计算机的内存

许多打印问题可以通过以下的方法解决：确保至少128MB的物理内存，并设置虚拟内存的“初始大小”为至少300MB。同时您还应该设置虚拟内存的“最大值”为至少512MB。请参阅您的计算机的Windows帮助系统了解具体的操作方法。

- 单击开始 -> 帮助或帮助和支持。

特殊的应用程序问题

如果您使用没有管理者权限的普通用户登录到Windows 2000，当您在Adobe Photoshop 5.x中使用Print(打印)、CMYK Setup(CMYK设置)、Profile Setup(概貌设置)、或Profile to Profile(概貌到概貌)等命令时，Photoshop将会返回错误信息：由于磁盘错误，无法完成[命令名]命令。这是一个已知的Adobe Photoshop问题，并且已经在Adobe网站上进行了声明。您可以访问Adobe网站获取更多的信息，或者拨打Adobe的技术支持电话。

Windows 98/Me

打印机对话框和多功能一体中心的外观

多功能一体中心最适合于800 x 600像素的桌面分辨率，并且使用小字体。选择256色或者更低的设置可能会导致Lexmark 8300 Series多功能一体中心显示不正常。

“详细资料”或“详细信息”选项卡，“后台打印设置”选项

在此选项卡中有许多可选的选项，这些选项独立作用于打印机驱动程序，或者不能被打印机驱动程序所支持。选项卡中的有些选项是由Windows提供的。尽管您可以选择这些选项，但是它们可能会独立作用于打印机驱动程序，或者不能被打印机驱动程序所支持。

注意：您必须选中“启用该打印机的双向支持”。如果双向通讯不能实现，您将不能打印。

# 对等网络或直接电缆连接的打印和扫描

如要在Windows 98操作系统下启用对等网络打印，您可能需要重新启动您的计算机。如果在尝试打印或扫描时遇到了其他的问题，您可能需要Microsoft Windows DCOM98.exe文件。这个可执行文件可以从Microsoft的国际互联网站(www.microsoft.com)下载。

## 改变桌面属性

当您使用“桌面属性”改变Windows配置时，可能会由于系统限制而出现问题。如果您无法改变配置，请用鼠标右键单击系统任务栏中的Lexmark增值套装图标，然后单击“退出”。改变您的Windows配置，然后重新启动并恢复您的系统。

保持联系！

WWW网站：		http://www.lexmark.com

简体中文网站：		http://www.lexmark.com.cn

国际互联网(FTP)：	ftp://ftp.lexmark.com		[使用guest用户名登录]

谢谢您！

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Windows、Windows 98、Windows Me、Windows 2000和Windows XP都是Microsoft Corp.的商标或注册商标。

Adobe Photoshop是Adobe Systems, Inc.的商标或注册商标。

其他注册商标分别属于各自所属者所有。