Endret: 11.07.2005

Les meg-fil for Lexmark 8300 Series

Innhold:

- Generell informasjon

- Windows XP/2000

- Windows 98/ME

Generell informasjon

Lexmarks løsningssenter

Det første stedet du kan se etter hjelp, er i Lexmarks løsningssenter. Denne programvaren inneholder fullstendig informasjon om utskriftsideer, feilsøking, vedlikehold og andre avanserte alternativer. Slik kan du finne Lexmarks løsningssenter:

- Velg Programmer på Start-menyen i Windows.

- Velg Lexmark 8300 Series.

- Velg Lexmarks løsningssenter.

- Utforsk de ulike emnene.

Ingen kommunikasjon med Alt-i-ett-maskinen

Hvis du har kommunikasjonsproblemer under utskrift eller kopiering via en USB-hub, må du fjerne hubben og koble Alt-i-ett-maskinen direkte til datamaskinen. Hvis det fortsatt oppstår kommunikasjonsfeil, må du gjøre følgende:

- Koble fra strømforsyningen til Alt-i-ett-maskinen i 30 sekunder.

- Koble til strømforsyningen igjen.

- Kontroller at Alt-i-ett-maskinen er slått på.

- Start datamaskinen på nytt.

Utskriftskvalitet og farger

Utskriftene er for mørke eller uklare

Enkelte programmer har sine egne metoder for halvtone- og fargekorrigering. Deaktiver disse funksjonene i programmet, hvis det er mulig. Vanligvis vil metodene for halvtone- og fargekorrigering i driveren for Lexmark 8300 Series gi bedre resultater.

Utskriftskøformater

De ulike utskriftskøformatene som støttes, er LEMF, RAW og EMF. Lexmark 8300 Series fungerer best sammen med utskriftskøformatet LEMF. De andre formatene kan gi uforutsigbare resultater og bør bare brukes hvis du ikke kan skrive ut med LEMF-modusen.

Merk: Hvis du endrer standard datatype mens enkelte programmer er åpne, kan dette føre til utskriftsproblemer. For å oppnå best mulig resultater bør du lukke alle programmer før du endrer denne innstillingen.

Meldingen Ikke nok minne ved høy utskriftskvalitet

Hvis du får denne meldingen når du bruker utskriftskvaliteten Best, kan du prøve å bruke utskriftskvaliteten Normal i stedet. Hvis det oppstår minneproblemer under skanning med høy oppløsning, bør du prøve å bruke en lavere oppløsning.

Installeringshensyn ved bruk av maskin-til-maskin-metoden

Maskin-til-maskin-installering av driveren krever brukergodkjenning i Windows-arbeidsgruppemiljøer. I slike miljøer finnes det ikke et sentralisert lager med brukerkontoer (slik det gjør i domener), og hver bruker må derfor ha en konto på hver arbeidsgruppemaskin (med samme brukernavn og samme passord).

Utskrift uten kantlinje

Enkelte programmer støtter ikke utskrift uten kantlinje, og kan skrive ut med marger selv om du velger en papirstørrelse uten kantlinje under Utskriftsinnstillinger for Lexmark 8300 Series. I noen programmer må du endre innstillingene for sideoppsett slik at margene fjernes, velge et alternativ som utvider bildet slik at det tilpasses til siden, eller endre andre innstillinger i programmet. Andre programmer bruker marger på alle utskrifter, og støtter ikke utskrift uten kantlinje. Bruk alternativet for forhåndsvisning i programmet for å kontrollere resultatet før du skriver ut.

Toveis støtte

Hvis Alt-i-ett-maskinen ikke fungerer ordentlig, kan du åpne Skriveregenskaper for Lexmark 8300 Series og kontrollere at toveis støtte er aktivert.

Windows XP/2000

Øke datamaskinens minne

Du kan unngå en rekke utskriftsproblemer ved å forsikre deg om at datamaskinen har minst 128 MB RAM, og at innstillingen for startstørrelse under Virtuelt minne er angitt til minst 300 MB. Du bør også angi en innstilling for maksimal størrelse under Virtuelt minne til minst 512 MB. Se Windows-hjelpen på PCen hvis du ønsker informasjon om hvordan du kan gjøre dette.

- Velg Hjelp på Start-menyen.

Programvarerelaterte problemer

Adobe Photoshop 5.x: Hvis du er logget på Windows 2000 uten administratortilgang, får du en feilmelding om at kommandoen ikke kan fullføres på grunn av en diskfeil hvis du har valgt Print, CMYK Setup, Profile Setup eller Profile to Profile. Dette er et vanlig problem i Adobe Photoshop som er godt dokumentert på deres hjemmeside. Gå til Adobes hjemmeside (http://www.adobe.com/support/techdocs/10ee6.htm) hvis du ønsker mer informasjon, eller kontakt Adobes tekniske støtte.

Windows 98/ME

Utseendet på utskriftsdialogbokser og Alt-i-ett-løsninger

Alt-i-ett-løsninger er optimalisert for et skrivebord med 800 x 600 piksler med liten skrift. En skjerminnstilling på 256 farger eller mindre kan føre til uforutsigbare resultater i visningen av Alt-i-ett-løsninger for 8300 Series.

Kategorien Detaljer, alternativer for utskriftskøinnstillinger

Det finnes en rekke alternativer i denne kategorien som fungerer uavhengig av skriverdriveren, eller som ikke støttes av driveren. Enkelte av alternativene i denne kategorien hentes fra Windows. Selv om du kan velge disse alternativene, kan det hende at de fungerer uavhengig av skriverdriveren eller at de ikke støttes av driveren.

Merk: Du må bruke Aktiver toveis støtte. Hvis alternativet for toveis støtte er deaktivert, kan du ikke skrive ut.

# Maskin-til-maskin-utskrift eller direkte nettverksutskrift og skanning

Det kan hende at du må starte datamaskinen på nytt for at maskin-til-maskin-utskrift skal aktiveres i Windows 98. Hvis det oppstår flere problemer under forsøk på utskrift eller skanning, må du kanskje ha Microsoft Windows DCOM98.exe. Denne kjørbare filen kan lastes ned fra Microsofts hjemmeside (www.microsoft.com).

## Endre Egenskaper for skjerm

Hvis du har endret Windows-oppsettet ved hjelp av Egenskaper for skjerm, kan det oppstå problemer på grunn av systembegrensninger. Hvis du ikke kan endre oppsettet, må du høyreklikke på ikonet Lexmarks produktivitetsserie i systemstatusfeltet og velge Avslutt. Endre Windows-oppsettet og start datamaskinen på nytt for å gjenopprette systemet.

Hold kontakten

Hjemmeside:	http://www.lexmark.no

Internett (FTP):	ftp://ftp.lexmark.com		[pålogging med gjeste-ID]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000 og Windows XP er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corp.

Adobe Photoshop er et varemerke eller registrert varemerke for Adobe Systems, Inc.

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.