Modificato: 07/11/2005

File Leggimi di Lexmark 8300 Series

Sommario:

-Informazioni generali

-Windows XP/2000

-Windows 98/ME

Informazioni generali

Centro soluzioni Lexmark

Il primo posto in cui è possibile trovare assistenza è il Centro soluzioni Lexmark. Questo software è la guida completa per suggerimenti di stampa, risoluzione dei problemi, manutenzione e altre opzioni avanzate. Per trovare il Centro soluzioni Lexmark:

-Dal menu Start di Windows, selezionare Programmi.

-Selezionare Lexmark 8300 Series.

-Selezionare Lexmark Solution Center.

-Esaminare i vari argomenti disponibili.

Assenza di comunicazione con l'unità multifunzione

Se si verificano problemi di comunicazione durante la stampa/copia attraverso un hub USB, rimuovere l'hub e collegare l'unità multifunzione direttamente al computer.  Se gli errori di comunicazione persistono, attenersi alla seguente procedura:

-Scollegare l'alimentatore dell'unità multifunzione per 30 secondi.

-Collegare nuovamente l'alimentatore.

-Verificare che l'unità multifunzione sia accesa.

-Riavviare il computer.

Problemi di qualità di stampa e colore

Le stampe sono troppo scure o sfocate

Alcune applicazioni software dispongono di metodi propri di correzione del colore e dei mezzitoni. Se possibile, disattivare queste funzioni nell'applicazione. In genere, i metodi di correzione dei mezzitoni e dei colori del driver di Lexmark 8300 Series producono risultati migliori.

Formati di spool

I formati di spool supportati comprendono LEMF, RAW e EMF. Lexmark 8300 Series è progettata per ottenere i massimi risultati con il formato di spool LEMF. Gli altri formati possono causare risultati imprevisti e devono essere utilizzati solo quando non è possibile stampare correttamente in modalità LEMF.

Nota: la modifica del tipo di dati predefinito con delle applicazioni aperte può determinare problemi di stampa. Per risultati ottimali, chiudere tutte le applicazioni prima di cambiare l'impostazione.

Messaggio di "Memoria esaurita" con una qualità di stampa alta

Se viene visualizzato questo messaggio quando si utilizza la qualità di stampa Foto, provare a stampare con la qualità di stampa Normale.  Se si verificano errori di memoria durante un'acquisizione ad alta risoluzione, provare ad eseguire un'acquisizione a una risoluzione inferiore.

Informazioni sull'installazione peer-to-peer

In un ambiente di lavoro Windows, l'installazione peer-to-peer del driver richiede l'autenticazione dell'utente. Poiché non esiste un repository centralizzato per gli account degli utenti (come invece in un dominio), ciascun utente deve disporre di un account su ogni computer del gruppo di lavoro (stesso nome utente, stessa password).

Stampa senza bordi

Alcune applicazioni non supportano la stampa senza bordi ed è possibile che vengano inseriti margini all'output anche se si è scelto correttamente un formato carta senza bordi dalle preferenze di stampa di Lexmark 8300 Series.  Determinate applicazioni possono richiedere all'utente di modificare l'impostazione della pagina per rimuovere i margini, selezionare un'opzione che consente di espandere l'immagine in modo da adattarla alla pagina oppure modificare altre impostazioni nell'applicazione.  In altre applicazioni non è supportata la stampa senza bordi, di conseguenza tutte le stampe presentano margini.  Prima di eseguire la stampa, utilizzare l'opzione di visualizzazione dell'anteprima di stampa dell'applicazione per verificare i risultati.

Supporto bidirezionale

Se la stampante non funziona correttamente, controllare le proprietà della stampante Lexmark 8300 Series e assicurarsi che il supporto bidirezionale sia attivato.

Windows XP/2000

Aumento della memoria del computer

Molti problemi di stampa possono essere risolti garantendo una memoria RAM di almeno 128 MB e impostando la dimensione iniziale della memoria virtuale ad almeno 300 MB. È inoltre necessario impostare la dimensione massima della memoria virtuale su almeno 512 MB. Per informazioni su come eseguire tale operazione, consultare la Guida in linea di Windows sul computer.

-Dal menu Start, selezionare Guida in linea.

Problemi specifici dell'applicazione

Se si effettua l’accesso a Windows 2000 come utente senza privilegi di amministratore e in Adobe Photoshop 5.x si scelgono i comandi Stampa, Impostazioni CMYK, Impostazioni profilo o Converti in profilo, Photoshop restituisce un messaggio di errore segnalando che non è stato possibile completare il comando a causa di un errore del disco. È un problema di Adobe Photoshop noto e documentato sul sito Web di Adobe. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di Adobe (http://www.adobe.com/support/techdocs/10ee6.htm) o contattare il supporto tecnico di Adobe.

Windows 98/ME

Aspetto delle finestre di dialogo della stampante e del Centro multifunzione

Il Centro multifunzione è ottimizzato per un'area desktop di 800 x 600 pixel con caratteri piccoli.  L'impostazione del display su 256 colori o meno potrebbe causare risultati imprevisti con il Centro multifunzione Lexmark 8300 Series.

Scheda Dettagli, opzioni Imposta spooler

In questa scheda è possibile selezionare molte opzioni che vengono attivate indipendentemente o che non sono supportate dal driver della stampante. In Windows sono disponibili alcune delle opzioni presenti in questa scheda. Sebbene sia possibile selezionarle, queste opzioni potrebbero essere utilizzate in maniera indipendente dal driver della stampante oppure non essere supportate dal driver.

Nota: è necessario utilizzare “Attiva supporto bidirezionale”. Se il supporto bidirezionale è disattivato, non sarà possibile stampare.

# Acquisizione e stampa in rete diretta o peer-to-peer

Potrebbe essere necessario riavviare il sistema per attivare la stampa peer to peer in Windows 98. Se si sono verificati altri problemi mentre è in corso una stampa o un'acquisizione, potrebbe essere necessario eseguire Microsoft Windows DCOM98.exe.  Questo file eseguibile può essere scaricato dal sito Web Microsoft (www.microsoft.com)

## Modifica delle proprietà del desktop

Durante la modifica degli schemi Windows mediante le proprietà del desktop, si potrebbero verificare problemi a causa delle limitazioni del sistema.  Se non si è in grado di modificare gli schemi, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della Suite di produttività Lexmark nell'area di notifica e scegliere l'opzione Esci.  Modificare gli schemi Windows e riavviare per ripristinare il sistema.

Contatti

Sito Web:	http://www.lexmark.com

Internet (FTP):	ftp://ftp.lexmark.com		[accesso ID ospite]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000 e Windows XP sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corp.

Adobe Photoshop è un marchio o marchio registrato di Adobe Systems, Inc.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.