修改日期：07/11/2005

Lexmark 8300 Series 讀我檔案

內容：

-一般資訊

-Windows XP/2000

-Windows 98/ME

一般資訊

Lexmark 問題解答中心

第一個提供您協助的地方便是「Lexmark 問題解答中心」。本軟體提供您有關列印構想、疑難排解、維護及其他進階選項的完整指南。若要找到「Lexmark 問題解答中心」：

-從 Windows「開始」功能表，選取「程式集」或「所有程式」。

-選取 Lexmark 8300 Series。

-選取「Lexmark 問題解答中心」。

-瀏覽可用的不同主題。

無法與多功能複合機進行通訊

如果透過「USB 集線器」進行列印/複印工作時發生通訊問題，請移除「集線器」，並將「多功能複合機」直接連接到電腦。如果通訊錯誤依舊存在，請遵循下列步驟：

-拔下「多功能複合機」的「電源供應器」30 秒。

-將「電源供應器」插回去。

-確定「多功能複合機」電源已經開啟。

-重新啟動電腦。

列印品質與色彩問題

列印輸出太濃或太模糊

某些軟體應用程式擁有它們自己的半色調方式和色彩修正方法。可能的話，請停用應用程式中的這些功能。一般而言，Lexmark 8300 Series 驅動程式的半色調與色彩修正方法，能產生更好的列印效果。

多工緩衝處理格式

支援的不同多工緩衝處理格式包括 LEMF、RAW 和 EMF。 Lexmark 8300 Series 的設計與 LEMF 多工緩衝處理格式搭配使用時，會產生最佳的效果。使用其他格式可能造成無法預期的結果，請在 LEMF 模式無法正確列印的情況下，才使用其他格式。

請注意：在某些應用程式開啟時變更「預設資料類型」，可能會產生列印問題。如果要取得最佳的列印效果，請在變更此項設定前，先關閉所有的應用程式。

使用高列印品質時出現「記憶體不足」訊息

如果您在使用「最佳」列印品質時接收到這則訊息，請改用「一般」列印品質試試看。如果您在使用高解析度掃描時遇到記憶體的問題，請嘗試在掃描時使用較低的解析度。

點對點安裝程序考慮事項

在 Windows 工作群組環境下，驅動程式的點對點安裝程序必須要有使用者驗證。由於沒有中央控管的使用者帳戶存放庫（如同在網域之下），每個使用者在每一部群組機器上都要有一個帳戶（相同的使用者名稱、相同的密碼）。

無邊界列印

有些應用程式並不支援無邊界列印，即使您在 Lexmark 8300 Series 的「列印喜好設定」中已正確選擇無邊界的紙張尺寸，您的輸出結果仍然會出現邊界。特定的應用程式可能需要使用者變更「頁面設定」之後才可移除邊界，請選取可擴大影像以符合頁面的選項，或是改變應用程式中的其他設定。有些其他的應用程式會在所有的輸出中強制加上邊界，因而不支援無邊界列印。請使用應用程式的「預覽列印」選項，在列印前先檢查您的輸出。

雙向支援

如果印表機無法正常運作，請瀏覽 Lexmark 8300 Series 的「印表機內容」，並確定雙向支援功能已經開啟。

Windows XP/2000

增加電腦的記憶體

只要確定至少有 128 MB 的 RAM，並將「虛擬記憶體起始大小」至少設為 300MB，即可排除許多列印問題。此外，「虛擬記憶體最大值」須至少設為 512MB。請查看個人電腦上的「Windows 說明」系統，了解有關如何設定虛擬記憶體的資訊。

-從「開始」功能表，選取「說明」或「說明及支援」

應用程式專屬的問題

在 Adobe PhotoShop 5.x 中，如果您是以使用者身分登入 Windows 2000，而不是以管理者權限登入的話，當您選擇 Print（列印）、CMYK Setup（CMYK 設定）、Profile Setup（描述檔設定）或 Profile to Profile（描述檔到描述檔）指令時， PhotoShop 會傳回「Could not complete the [command name] command because of a disk error.」（由於磁碟錯誤，無法完成 [指令名稱] 指令。）的錯誤訊息。這是已知的 Adobe Photoshop 問題，Adobe Photoshop 已在其網站的文件上載明此事。如需其他資訊，請連上 Adobe 網站，或電洽「Adobe 技術支援」。

Windows 98/ME

印表機對話及多功能複合中心外觀

「多功能複合中心」在解析度為 800 x 600 像素，小型字的桌面區域上，會有最佳的顯示效果。將顯示畫面設定成 256 色或以下色彩，可能會使「8300 Series 多功能複合中心」產生無法預期的結果。

詳細資料標籤、多工緩衝處理設定值選項

在此標籤中有許多選項可供選擇。這些選項對印表機驅動程式而言是獨立運作的，或驅動程式並不支援這些選項。此標籤上有些選項是由 Windows 所提供。雖然您能夠選取這些選項，但這些選項對印表機驅動程式而言是獨立運作的，或驅動程式並不支援這些選項。

請注意：您必須使用「啟動雙向支援」。如果雙向支援停用的話，您將無法列印。

# 點對點或直接網路列印與掃描

在 Windows 98 中，可能需要重新開機，才能啟動點對點列印功能。若在嘗試列印或掃描時碰到其他問題，這時可能需要 Microsoft Windows DCOM98.exe。您可以從 Microsoft 網站 (www.microsoft.com) 下載此執行檔。

## 變更桌面內容

當您使用「桌面內容」變更 Windows 架構時，您可能因為系統的限制而碰到問題。如果您無法變更架構，請用滑鼠右鍵按一下系統匣中的「Lexmark 高效整合套裝軟體」圖示，然後選擇「結束」選項。變更您的 Windows 架構，然後重新開機以回復您的系統。

請與 Lexmark 保持聯繫！

WWW 網站：	http://www.lexmark.com

網際網路 (FTP)：	ftp://ftp.lexmark.com		[以 guest ID 登入]

繁體中文網站：	http://www.lexmark.com.tw

http://www.lexmark.com.hk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Windows、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP 是 Microsoft Corp. 的商標或註冊商標。

Adobe Photoshop 是 Adobe Systems, Inc. 的商標或註冊商標。

其他商標為各個所有人之財產。