Изменен: 11.07.2005

Файл Read Me для Lexmark 8300 Series

Содержание:

-Общие сведения

-Windows XP/2000

-Windows 98/ME

Общие сведения

Центр помощи Lexmark

Нужную информацию, прежде всего, следует попробовать найти в Центре помощи Lexmark. Эта программа позволяет просмотреть советы по печати и найти полную информацию о поиске и устранении неисправностей, обслуживании и других дополнительных функциях. Чтобы найти Центр помощи Lexmark:

-В меню "Пуск" Windows выберите элемент "Программы".

-Выберите "Lexmark 8300 Series".

-Выберите "Центр помощи Lexmark".

-Просмотрите имеющиеся разделы.

Отсутствует связь с многофункциональным устройством

Если возникают проблемы связи печати или копирования при использовании концентратора USB, удалите концентратор и подсоедините многофункциональное устройство непосредственно к компьютеру.  Если ошибки связи сохраняются, выполните следующие действия.

-Выключите блок питания многофункционального устройства из розетки на 30 секунд.

-Снова включите блок питания в розетку.

-Убедитесь в том, что многофункциональное устройство включено.

-Перезагрузите компьютер.

Качество печати и цветопередача

Получаемые при печати изображения слишком темные или нечеткие

Некоторые программные приложения используют собственные методы цветокоррекции и получения изображения с полутонами. По возможности отключите эти функции в приложении. Как правило, оптимальное качество печати обеспечивается методами цветокоррекции и получения изображения с полутонами, реализованными в драйвере Lexmark 8300 Series.

Форматы буферизации

Среди поддерживаемых форматов имеются LEMF, RAW и EMF. Принтер Lexmark 8300 Series предназначен для работы с форматом буферизации LEMF. Использование других форматов может привести к непредсказуемым результатам. Их следует использовать только в тех случаях, если в режиме LEMF печать выполняется неправильно.

Примечание. Изменение типа данных по умолчанию, когда открыты приложения, может привести к возникновению неполадок при печати. Перед изменением этого параметра закройте все приложения.

Сообщение "Недостаточно памяти" при печати с высоким качеством

Если это сообщение появляется при выборе параметра качества "Наилучшее", попробуйте вместо них использовать параметр "Нормальное".  Если возникают проблемы с памятью во время сканирования с высоким разрешением, попробуйте выполнить сканирование с пониженным разрешением.

Установка в одноранговой сети

В среде рабочей группы Windows для установки драйвера в одноранговой сети требуется проверка подлинности пользователя. Поскольку централизованное хранилище учетных записей пользователей отсутствует (как в домене), каждый пользователь должен иметь учетную запись на каждом компьютере в рабочей группе (с одинаковыми именем пользователя и паролем).

Печать без рамки

Некоторые приложения не поддерживают печать без рамки и могут увеличивать поля при печати, даже если в настройках печати принтера Lexmark 8300 Series правильно выбран размер бумаги для печати без рамки.  В определенных приложениях пользователю может потребоваться изменить параметры страницы, чтобы удалить поля. Выберите параметр, который увеличивает изображение во всю страницу, или измените параметры в приложении.  Другие приложения добавляют поля при любой печати и не поддерживают печать без рамки.  Чтобы проверить, как будет выглядеть изображение при печати, используйте функцию предварительного просмотра в приложении.

Поддержка двунаправленной связи

Если принтер работает неправильно, перейдите в окно "Свойства принтера" для принтера Lexmark 8300 Series и убедитесь, что включена поддержка двунаправленной связи.

Windows XP/2000

Увеличение объема памяти компьютера

Многие проблемы при печати можно устранить, установив не менее 128 МБ ОЗУ, а исходный размер виртуальной памяти - не менее 300 МБ. Максимальный размер виртуальной памяти необходимо установить не менее 512 МБ. Чтобы узнать, как это сделать, обратитесь к справочной системе Windows на компьютере.

-В меню "Пуск" выберите "Справка"

Проблемы с определенными приложениями

Если вы вошли в систему Windows 2000 в качестве пользователя без прав администратора, то при вводе команды Print, CMYK Setup, Profile Setup или Profile to Profile в программе Adobe Photoshop 5.x программа возвращает ошибку "Could not complete the [command name] command because of a disk error" (Не удается выполнить команду [имя команды] из-за ошибки на диске). Эта проблема Adobe Photoshop известна, и по ней имеется подробная документация на их веб-узле. Для получения подробной информации можно посетить веб-узел Adobe (http://www.adobe.com/support/techdocs/10ee6.htm) или позвонить в службу технической поддержки Adobe.

Windows 98/ME

Внешний вид диалоговых окон принтера и Центра многофункциональных устройств

Центр многофункциональных устройств оптимизирован для работы с разрешением 800 x 600 точек и мелкими шрифтами.  Установка параметра отображения 256 цветов или менее может привести к непредсказуемым результатам в работе Центра многофункциональных устройств 8300 Series.

Вкладка "Сведения", параметры настройки буферизации

На вкладке "Сведения" имеется несколько доступных для выбора параметров, которые работают независимо от драйвера принтера или не поддерживаются им. Некоторые из этих параметров предоставляются системой Windows. Несмотря на то, что существует возможность выбора этих параметров, они могут работать независимо от драйвера принтера или не поддерживаться им.

Примечание. Необходимо выбрать параметр “Включить поддержку двунаправленной связи”. Если поддержка двунаправленной связи отключена, то печать невозможна.

# Печать и сканирование в одноранговой или прямой сети

Чтобы включить печать в одноранговой сети Windows 98, может потребоваться перезагрузка компьютера.  Если возникнут другие неполадки при попытке печати; может потребоваться файл Microsoft Windows DCOM98.exe.  Этот исполняемый файл можно загрузить с веб-узла корпорации Майкрософт (www.microsoft.com)

## Изменение параметров на рабочем столе

Если использовать параметры на рабочем столе для изменения схем Windows, могут возникнуть неполадки из-за ограничений системы.  Если невозможно изменить схемы, правой кнопкой мыши нажмите на значок "Набор инструментов Lexmark для быстрой работы" на панели задач и выберите пункт "Выход"  Измените схемы Windows и перезагрузите компьютер, чтобы восстановить систему.

Держите на заметке!

Веб-узел:	http://www.lexmark.com

Интернет (FTP):	ftp://ftp.lexmark.com		[для входа использовать guest id]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP являются охраняемыми товарными знаками корпорации Майкрософт.

Adobe Photoshop является охраняемым товарным знаком компании Adobe Systems, Inc.

Остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.